Шифр

Всероссийская олимпиада школьников по технологии

2022 – 2023 учебный год

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Школьный этап

10-11  классы

Практический тур /   Выполнение обработки узла швейного изделия

«Обработка декоративной детали – паты»

Перед	началом	работы	внимательно	прочитайте	задание,	ознакомьтесь с объектом труда и проверьте наличие всех материалов для работы.

| Задание: |  |  |  | Материалы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполните обработку паты и прик- |  |  |  | Основная деталь 12×20 см. |  |  |  |
| репите | её | к | основной детали | Две | детали | декоративной | паты |
| пуговицей и декоративной строчкой. |  |  |  | 15×7 см. |  |  |  |
|  |  |  |  | Пуговица с двумя отверстиями. |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Пата ‒ деталь |  |  |  |  |  |  |  |
| швейного изделия, |  |  |  |  |  |  |  |
| которая служит для |  |  |  |  |  |  |  |
| его декоративного |  |  |  |  |  |  |  |
| оформления и на- |  |  |  |  |  |  |  |
| строчена или втача- |  |  |  |  |  |  |  |
| на одним концом в шов. |  |  |  | 15 |  |  |  |

0,2

0,7‒1

Последовательность выполнения и графическое изображение

| Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Сложить две детали паты ли- цевыми сторонами внутрь, урав- нивая срезы. Сколоть. Произвести разметку и раскрой фигурного конца паты. | 3 |
| 2. Сметать детали паты. Обтачать пату по боковым сторонам и внешнему фигурному концу (1). Ширина шва 0,5‒0,7 см. Высечь припуски шва в углах, не доходя до строчки 0,2 см. Вывернуть пату на лицевую сторону, вы- править углы. | 1 |
| 3. Выметать шов обтачивания с помощью прямых стежков, располагая шов обтачивания «в раскол». Приутюжить. | Нижняя деталь |
| 4. Проложить отделочную строч- ку по боковым сторонам и фигурному концу верхней детали паты. Ширина шва 0,7‒1 см. Удалить стежки временного назначения. Приутюжить. Уров- нять необработанные срезы паты. | Верхняя |

| 5. Наметить место расположения паты на основной детали. При- колоть пату. Наметать. Притачать пату к основной детали 12×20 см по намеченной линии. Ширина шва 0,5 см. |  |
| --- | --- |
| 6. Отогнуть пату, закрыв строчку притачивания, настрочить на основную деталь двойной стро- чкой в соответствии с моделью, выполняя закрепки. Ширина шва 0,2 см и 0,7 см. |  |
| 7. Наметить место расположения пуговицы. Пришить пуговицу, скрепляя пату с основной деталью. Провести окончатель- ную ВТО. |  |

Шифр

«Обработка декоративной детали – паты» Оценочная таблица

| № п/п | Критерии оценки | Баллы | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Правильная организация рабочего места, наличие формы (да/нет). | 1 |  |
| 2. | Симметричность разметки фигурного конца паты (да/нет). | 1 |  |
| 3. | Ширина паты по всей длине одинакова (да/нет). | 1 |  |
| 4. | Качество высеченных и выправленных углов (да/нет). | 2 |  |
| 5. | Ширина отделочной строчки по всему периметру одинакова (7‒10) ±1 мм. | 2 |  |
| 6. | Правильная разметка паты на основной детали (да/нет). | 1 |  |
| 7. | Качество отделочных параллельных строчек (да/нет). | 1 |  |
| 8. | Наличие закрепок, их оптимальная длина (5‒7) ±1 мм. | 1 |  |
| 9. | Нити временного назначения удалены (да/нет). | 1 |  |
| 10. | Качество крепления пуговицы (да/нет). | 2 |  |
| 11. | Качество ВТО на всех этапах (да/нет). | 1 |  |
| 12. | Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет). | 1 |  |
|  | Итого: | 15 |  |