Шифр

Всероссийская олимпиада школьников по технологии

2022 – 2023 учебный год

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Школьный этап

7-8  класс

Практический тур /   Выполнение обработки узла швейного изделия

# Технология обработки текстильных материалов

Оснащение:

| Материалы | Оборудование, инструменты и приспособления |
| --- | --- |
| - материал: хлопчатобумажная ткань 200 Х 200мм - нитки швейные №40 | - игла ручная - напёрсток - ножницы - мел портновский |

# Инструкция:

- Перед началом выполнения практической работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и проверь наличие всех материалов для работы

- Проводи самоконтроль деятельности на каждом этапе

Практическое задание: изготовление образца «двойной шов»

|  | Двойной шов применяется для пошива постельного белья, женской и детской одежды из х/б ткани, сыпучих, прозрачных и тонких тканей, костюмов без подкладки. При таком шве припуски на швы остаются закрытыми и не требуют дополнительной обработки. |
| --- | --- |

- Выполните раскрой, соблюдая направление долевой нити:

2 детали   150 х 100 мм (размеры указаны с припусками)

Инструкционно - технологическая карта

| № п/п | Содержание операции | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детали складываем изнаночной стороной внутрь. Уравниваем срезы, стачиваем вдоль длинной стороны (Рис. 1) по лицевой стороне на расстоянии 0,3 - 0,4 см от среза |  |
| 2 | Припуски шва разутюживаем |  |
| 3 | Перегибаем детали лицевыми сторонами внутрь и прокладываем вторую строчку, отступая от края на 0,5-0,7 см. Самоконтроль: припуски ткани на шов закрыты строчкой (Рис.2) |  |
| 4 | Шов приутюживаем |  |

Самоконтроль:

- машинные строчки – ровные, аккуратные;

- ширина швов соответствует заданным величинам;

- наличие машинных закрепок;

- качество ВТО;

- соблюдение правил техники безопасности.

Шифр

Контроль качества выполнения практической работы

«Выполнение двойного шва»

| № | Критерии оценки | Максимальное количество баллов | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Правильная организация рабочего места (да, нет) | 1 |  |
|  | Детали кроя соответствует заданным размерам (да, нет) | 1 |  |
|  | Правильность соединения относительно лицевой стороны (да, нет) | 1 |  |
|  | Направление долевой нити учтено (да, нет) | 1 |  |
|  | Наличие закрепок, их оптимальная длина и правильное расположение (5÷7) ± 1 мм (да, нет) | 1 |  |
|  | Качество выполнения 1 машинной строчки | 2 |  |
|  | Качество ВТО после первой строчки | 1 |  |
|  | Вторая машинная строчка проложена строго на расстоянии 0,5-0,7 см от края, параллельно первой машинной строчке | 2 |  |
|  | Качество ВТО после выполнения второй строчки | 1 |  |
|  | Качество машинной строчки (отсутствие дефектов, петляние, пропуск стежков и т.д.) | 2 |  |
|  | *Соблюдение правил безопасного труда (да, нет) | 2 |  |
|  | Итого баллов | 15 |  |

Пункты, отмеченные * фиксировать в процессе выполнения практического задания участника