Шифр

Всероссийская олимпиада школьников по технологии

2022 – 2023 учебный год

Направление «Культура дома, дизайн и технологии»

Школьный этап

9 класс

Практический тур /   Выполнение обработки узла швейного изделия

Задание

В соответствии с инструкционно-технологической картой выполните раскрой основной детали и рюша, на швейной машине выполните соединение рюша с основной деталью.

Настрочите отделочную тесьму по шву соединения рюша с основной деталью.

Материалы и инструменты: основная деталь – 20 × 20 см, деталь рюша – 30 × 8 см, тесьма длиной 20 см и шириной до 0,7 см, нитки для ручных и машинных работ, рабочая коробка или папка с инструментами и приспособлениями.

Оборудование: швейная машина, утюг.

Иструкционно-технологическая карта

| № п/п | Описание операции | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполните декатирование деталей кроя для изготовления образца «Соединение рюша с основной деталью». |  |
| 2 | На основной детали проложите вдоль посередине стежки времен- ного назначения для определения линии расположения рюша |  |
| 3 | Обметайте долевые срезы рюша |  |
| 4 | Посередине детали рюша проложите 2 параллельные строчки с лицевой стороны. Расстояние между строч- ками – 0,5 см. *Игольная нить ослаблена для лучшего выполнения сборки |  |
| 5 | Стяните деталь рюша в сборку, равномерно распределяя её по всей длине. *Тяните за нижнюю нить |  |
| 6 | Расположите обработанную деталь рюша на лицевой стороне основной детали ровно посередине. Наме- тайте, настрочите. В начале и конце строчки настра- чивания выполните закрепки |  |
| 7 | На шов настрачивания наложите тесьму, наметайте. Настрочите. Удалите временные стежки и вспо- могательные машинные строчки (строчки для выполнения сборки). Выполните ВТО |  |

Самоконтроль:

	машинные строчки должны быть ровными и аккуратными;

	ширина выполняемых швов должна соответствовать заданным вели чинам;

	должны отсутствовать строчки временного назначения;

	должны иметься машинные закрепки;

	должно соблюдаться качество ВТО;

	должны соблюдаться правила техники безопасности

Шифр

Карта пооперационного контроля практической работы

«Соединение рюша с основной деталью»

| № п/п | Критерии пооперационного контроля | Макси- мальный балл | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение декатирование деталей кроя | 1 |  |
| 2 | Соответствие выкроенной детали заданным пара- метрам (размеры, направление нити основы) | 2 |  |
| 3 | Качество обмётывания долевых срезов рюша (края ровные, строчка качественная, стежки не стянуты) | 4 |  |
| 4 | Равномерное распределение сборки по всей длине рюша | 2 |  |
| 5 | Равномерное распределение рюша на основной детали | 2 |  |
| 6 | Качество настрачивания рюша на основную деталь (отсутствие глубоких защипов ткани, равномерность сборки). Наличие закрепок | 2 |  |
| 7 | Качество настрачивания тесьмы. Наличие закрепок | 2 |  |
| 8 | Выполнение ВТО | 2 |  |
| 9 | Соблюдение правил техники безопасной работы | 1 |  |
| 10 | Наличие формы | 1 |  |
| 11 | Организация рабочего места | 1 |  |
|  | ИТОГО: | 20 |  |