Шифр

Всероссийская олимпиада школьников по технологии

2022 – 2023 учебный год

Номинация «Культура дома, дизайн и технологии»

Школьный этап. Практический тур/ Моделирование швейных изделий

7-8 класс (Время выполнения – 60 минут)

Задание:

1. Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

2. Найдите различия с базовой конструкцией основы прямой юбки (см. лист «Чертеж базовой основы юбки»).

3. В соответствии с эскизом нанесите новые фасонные линии и обозначьте ваши действия по моделированию на чертеже основы юбки  на листе «Контроль практического задания». Используйте для этого стрелки, значки, слова, список, алгоритм действий и т.д.

4. Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги (чертеж на стр. 2 можно использовать для разрезания).

5. Изготовьте из цветной бумаги (стр.4) детали выкройки для раскладки на ткани.

6. Аккуратно наклейте выкройки всех деталей на лист «Результат моделирования».

7. На всех деталях кроя должно быть: наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, величина припусков швов, количество деталей.

| Эскиз | Описание модели |
| --- | --- |
|  | Юбка для повседневной носки из костюмной ткани. Силуэт прямой. На переднем полотнище рельефы. На центральной части переднего полотнища по низу – односторонние складки. Верхний срез обработан притачным поясом. Застёжка в боковом шве на молнию |

Чертеж основы платья (цветной лист бумаги)

Шифр

Контроль практического задания

«Моделирование юбки»

Нанесение линий фасона и необходимых надписей на чертеж основы.

Шифр

Результат моделирования (приклеить готовые выкройки модели)

Шифр

Карта пооперационного контроля практической работы

«Моделирование основы юбки в соответствии  с эскизом модели»

| № | Критерии оценивания | Макс. балл | Балл участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нанесение новых линий фасона и надписей на чертеже основы прямой юбки | max 8 |  |
|  | - Нанесение линий фасона и надписей на чертеже основы частей переднего полотнища (наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии, в том числе для образования складок) | 6 |  |
|  | - Нанесение линий фасона и надписей на чертеже основы заднего полотнища (наименование детали, положение середины и сгиба, расположение долевой нити, конструктивные линии) | 2 |  |
| 2 | Изготовление выкроек модели юбки в соответствии с заданием | max 12 |  |
|  | - Расположение выкроек на листе бумаги в соответствии с направлением долевой нити | 1 |  |
|  | - Название деталей, их количество | 1 |  |
|  | - Припуски на обработку на заднем полотнище | 2 |  |
|  | - Припуски на обработку на боковой части переднего полотнища | 2 |  |
|  | - Припуски на обработку на верхней центральной части переднего полотнища | 1 |  |
|  | - Припуски на обработку на нижней центральной части переднего полотнища (деталь со складками) | 2 |  |
|  | - Припуски на обработку на поясе | 1 |  |
|  | - Направление долевой нити ( на каждой детали ) | 2 |  |
|  | ИТОГО: | 20 |  |