Всероссийская олимпиада школьников по технологии

2022-2023 учебный год

Номинация «Робототехника»

Школьный этап

Практический тур

(Время выполнения – 60 минут)

На  школьном этапе  возможны две формы проведения практического тура: очная и

виртуальная (в симуляторе).

1 вариант. При  проведении    практического  тура  в  очной  форме  учащимся

предоставляется  заранее собранный робот, для которого требуется написать программу.

Каждому  учащемуся  предоставляется рабочее место за компьютером, а на 10 учащихся – один полигон для запуска робота.

2 вариант. Практическое задание выполняется  в  виртуальном  формате  с  помощью  виртуальных  симуляторов  TRIK  Studio  (скачать бесплатно на сайте https://trikset.com) и Tinkercad (для Tinkercad требуется предварительная регистрация  участников  на  сайте https:/tinkercad.com.

5-6 класс

Робот-чертежник движется по ровной горизонтальной поверхности и наносит на неё изображене при помощи маркера, закрепленного посередине колесной базы. Задача робота: за минимальное время проехать по полю, начертив заданный шаблон. Робот оснащен двумя отдельно управляемыми колесами, диаметр каждого из колес робота равен 5 см, расстояние между центрами колес составляет 20 см. Левым колесом управляет мотор А, правым колесом управляет мотор В. Колеса напрямую подсоединены к моторам.

Задание : соединить точки А,В,С. Расстояние между точками 70см. Диаметр точки 4 см. Диаметр окружности вокруг точки 10 см.

В

Пример расположения точек на поле

А

С

СТАРТ

ФИНИШ

7-8 классы

Робот-чертежник движется по ровной горизонтальной поверхности и наносит на неё изображене при помощи маркера, закрепленного посередине колесной базы. Задача робота: за минимальное время проехать по полю, начертив заданный шаблон. Робот оснащен двумя отдельно управляемыми колесами, диаметр каждого из колес робота равен 5 см, расстояние между центрами колес составляет 20 см. Левым колесом управляет мотор А, правым колесом управляет мотор В. Колеса напрямую подсоединены к моторам.

Задание: соединить точки А,В,С,D. Расстояние между точками 100 см. Траектория – квадрат. Робот должен проехать по каждому отрезку траектории ровно по одному разу. Из-за крепления маркера робот не может ехать назад. Диаметр точки 4см. Диаметр окружности вокруг точки 10 см.

Пример расположения точек на поле

9 класс

Робот-чертежник движется по ровной горизонтальной поверхности и наносит на неё изображение при помощи маркера, закрепленного посередине колесной базы. Задача робота: за минимальное время проехать по полю, начертив заданный шаблон. Робот оснащен двумя отдельно управляемыми колесами, диаметр каждого из колес робота равен 5 см, расстояние между центрами колес составляет 20 см. Левым колесом управляет мотор А, правым колесом управляет мотор В. Колеса напрямую подсоединены к моторам.

Задание: соединить точки А, В,С,D,E,F,J Расстояние между точками 70-100 см. Робот должен проехать по каждому отрезку траектории ровно по одному разу. Из-за крепления маркера робот не может ехать назад. Диаметр точки 4см. Диаметр окружности вокруг точки 10 см.

D

Пример расположения точек на поле

C

B

E

F

J

А

СТАРТ

ФИНИШ

10-11 класс

Практическое задание в симуляторе Tinkercad

Устройство состоит  из  трёх  светодиодов,  расположенных  в  ряд,  одной  кнопки, потенциометра,  контроллера  Arduino.  Потенциометр управляет  свечением  светодиодов, плавно  регулируя  яркость.  При вращении  потенциометра  яркость  свечения  распределяется между  соседними  светодиодами  таким  образом,  что  условная  яркость  свечения  системы всегда  100  %,  однако  распределена  между  соседними  светодиодами  в  различном соотношении. Для лучшего понимания ниже приведена таблица с некоторыми состояниями системы:

| Положение потенциометра (0-100 %) | Яркость светодиода 1 (0-100 %) | Яркость светодиода 2 (0-100 %) | Яркость светодиода 3 (0-100 %) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 | 0 |
| 25 | 50 | 50 | 0 |
| 50 | 0 | 100 | 0 |
| 75 | 0 | 50 | 50 |
| 100 | 0 | 0 | 100 |

При нажатии кнопки все светодиоды должны светиться с максимальной яркостью и

продолжать светиться только во время удержания кнопки. После отпускания кнопки система должна вернуться в исходное состояние.

Напишите программу, обеспечивающую данный функционал.

Возможный внешний вид устройства: