Бланк заданий

Всероссийская олимпиада школьников по технологии 2022-2023 учебного года

Номинация «Робототехника»

Школьный этап

Теоретический тур

10-11 классы

(Время выполнения – 45 минут)

Уважаемый участник олимпиады!

Вам предстоит выполнить задания теоретического тура.

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом:

− не спеша, внимательно прочитайте формулировку задания;

− внимательно прочитайте все предложенные варианты ответа и проанализируйте каждый из них, учитывая формулировку задания; если требуется выбрать все правильные ответы, их может быть более одного – в этом случае выявите все верные варианты ответа, соответствующие поставленным в задании условиям;

− отвечая на теоретические вопросы и выполняя практические задания, обдумайте и

сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос, записывайте ответы разборчиво и аккуратно;

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз проверьте правильность ваших ответов;

− не позднее, чем за 15 минут до окончания времени работы начните переносить верные ответы в бланк ответов;

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант ответа зачеркните и рядом напишите новый.

Предупреждаем Вас, что:

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один верный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ, а также если участник отметил несколько ответов (в том числе верный) или все ответы;

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.

Максимальная оценка – 25 баллов.

- Установите соответствие   между технологиями  и сферами их применения

| 1) Лазерная | А) Химия, металлургия, машиностроение |
| --- | --- |
| 2) Плазменная | Б) Размерная обработка отверстий, хирургия |
| 3) Электроннолучевая | В) Обработка материалов |
| 5) Волоконная | Г) Передача информации, медицина, телевидение, военная техника |

Выбери единственный правильный ответ

- Профессиональный тип личности, отличающийся аналитическими способностями, рационализмом, независимостью и оригинальностью мышления, умением точно формулировать и излагать свои мысли, решать логические задачи, генерировать новые идеи

А. социальный;

Б.  интеллектуальный;

В.  офисный;

Г.  артистический;

Д.  предпринимательский;

Е.  реалистический

Выбери единственный правильный ответ

- Преобразовательная деятельность человека, в результате которой создаются материальные ценности:

А. Духовная деятельность;

Б. Наука;

В. Познание;

Г. Материальное производство.

Выбери единственный правильный ответ

- Защиту линий сети от токов короткого замыкания и от перегрузок обеспечивают:

А. Розетка

Б. Выключатель

В. Автоматический выключатель

Г. Плавкий предохранитель

Выбери единственный правильный ответ

5.   Нанотехнологии – это совокупность методов и приемов, обеспечивающих возможность создавать и модифицировать объекты с размерами менее:

А. 10 мм;

Б. 1 мм;

В. 0,1 мм;

Г.100 нм.

6. В 1942 году Айзек Азимов в научно-фантастическом рассказе «Хоровод» сформулировал обязательные правила поведения для роботов, которые впоследствии стали называться законами робототехники. Сформулируйте один из законов робототехники

___________________________________________________________________________

Выбери единственный правильный ответ

7. Назовите вид соревнований, в котором чаще всего используются роботы с рулевым управлением:

А. Кегельринг

Б. Следование по линии

В. Ралли по коридору

Г. Слалом

Д. Лабиринт

Выбери единственный правильный ответ

8.В какой из механических передач движение осуществляется за счет трения?

А. Ременная

Б. Зубчатая

В. Червячная

Г. Цепные

9. Даны две абсолютно одинаковых снаружи модели соосного редуктора в картере. В редукторе А передаточное отношение 9:1, в редукторе В передаточное отношение 3:1.
Какие шестеренки использованы в каждом из них?
Ответ дайте для каждого редуктора в форме перечисления количества зубьев шестеренок от наименьшего к наибольшему через запятую.

Например: 16, 16, 24, 40, 40

Редуктор А	Редуктор В

10.На рисунке изображена механическая передача с зубчатыми колесами на 8, 24 и 40 зубчиков.

Как ведомая ось будет вращаться по отношению к ведущей? Быстрее или медленнее? Во сколько раз? В ответе укажите комбинацию из букв Б (быстрее) или М (медленнее) и цифры.
Например: Б6 быстрее в 6 раз, М3/5 медленнее в 3/5 раза. В ответ запишите только букву и число. Пример: М7

Выбери единственный правильный ответ

11.Что произойдет с двумя моторами, если их контактные гнезда соединить одним проводом?

А. При вращении одного мотора другой мотор будет крутиться в ту же сторону

Б. При вращении одного мотора другой мотор будет крутиться в противоположную сторону

В. Ничего не произойдет

Г. Моторы испортятся

Выбери единственный правильный ответ

12.У тележки с какой колесной базой (А или Б) больше вероятность добраться до вершины горки? Направление движения тележки показано красной стрелкой..

А. У тележки с колесной базой А, так как на ней установлен мультипликатор 1:3

Б. У тележки A, так как она переднеприводная. Модели с передним приводом имеют более высокую курсовую устойчивость и лучшую проходимость

В. У тележки с колесной базой B, так как она полноприводная и на ней установлен редуктор 3:1

Г. У тележки с колесной базой B, так как она заднеприводная . Нагрузка при подъеме распределяется в заднюю часть, что улучшает сцепление с покрытием

13. Для каждой из проблем, нередко возникающих у робота при движении по линии c одним датчиком освещенности, подберите подходящие варианты решения. Для некоторых проблем возможны несколько вариантов решений.
Ответ дайте, записав подходящие буквы после каждого номера проблемы без запятых и пробелов, например: 1А2АВ3С4ВD

| Возможные проблемы | Варианты решений |
| --- | --- |
| 1. Робот крутится на месте, не заезжая на линию 2. Робот проскакивает линию, не успевая среагировать 3. Робот реагирует на мелкие помехи на белом, не доезжая до черного | А. В этом случае следует стартовать с другой стороны линии Б. Нужно понизить мощность мотора В. Надо увеличить порог чувствительности датчика (например, заменить на величину, равную расчетному значению серого) Г. Нужно поменять подключения моторов к контроллеру местами |

14. На рисунке изображена механическая передача с зубчатыми колесами на 8, 24 и 40 зубчиков.

Укажите передаточное отношение. Ведущая ось обозначена желтой втулкой, ведомая — серой.

А.  1:3

Б.   1:5

В.  1:15

Г.   3:1

Д.   3:5

Е.   5:1

Ж.  5:3

З.  15:1

15. Какие из указанных конечностей шагающего робота движутся синхронно? Направление движение робота показано стрелкой:

А. 1 и 2, 3 и 4

Б. 1 и 3, 2 и 4

В. 1 и 4, 2 и 3

16. Катя, используя шестерёнки, собрала работающую одноступенчатую передачу. На ведущей оси, соединённой напрямую с мотором, находится шестерёнка с 33 зубьями, на ведомой оси – шестерёнка с 99 зубьями. Катя написала программу, согласно которой ведущая ось делает 2 оборота в секунду. Определите, сколько оборотов в минуту будет делать ведомая ось.

17. Каково назначение порта Vin на плате Arduino Uno?

А. Контакт связи между платами Arduino

Б. Контакт для подключения внешнего питания

В. Контакт для подключения модуля беспроводной передачи данных

Г.  Нет назначения

18. Что такое Arduino IDE?

А. Среда программирования для Arduino

Б. Модель платы Arduino

В. Протокол связи между контроллерами Arduino

Г. Один из контактов на плате Arduino

19. Как расшифровывается аббревиатура ШИМ?

Ответ: ____________________

20. Сколько аналоговых портов расположено на плате Arduino Uno?

А. 6

Б. 20

В. 3

Г. 0

21.Маленький помощник в большом городе!

В современном городе за чистотой дорожного покрытия уже следят роботы. Двигаясь вдоль тротуаров, роботы очищают засорившиеся сливные отверстия, которые постоянно забиваются листьями и ветками, опавшими с деревьев после обильного дождя.

Задача наземного робота-помощника - ездить вдоль тротуара и очищать забивающиеся грязью отверстия. В качестве полигона используется специально-сконструированная «стена» имитирующая часть тротуара со сливными отверстиями. Стены выполнены в белом цвете.. В стене имеются специальные карманы - отверстия, достаточные в ширину, для установки банок 0.33 л, имитирующих засоры.. Банки разделены по цвету на черные и белые. Черные банки говорят о том, что это незначительный засор, который нужно протолкнуть внутрь в отверстия. Белые банки говорят о сложном засоре, который не проходит в отверстие. Белые банки робот должен вытащить из отверстия наружу. Роботу запрещается проводить механические манипуляции за стеной, позволяющие сбивать выставленные банки, за исключением карманов, в которых установлены банки. Робот устанавливается в стартовую позицию и после включения должен ехать вдоль стены от места старта до места финиша. Задача робота прочистить все обнаруженные засоры на пути следования

Задание: продумать конструкцию робота-сортировщика и выполнить описание

| Какие основные детали конструктора LEGO будут использованы, с какой целью |  | 1б |
| --- | --- | --- |
| Какие датчики будут использованы, с какой целю |  | 2б |
| Какие виды передач будут выполняться, с какой целью |  | 1б |
| Нарисовать эскиз робота |  | 1б |