Всероссийская олимпиада школьников по технологии

2022-2023 учебный год

Номинация «Техника, технология и техническое творчество»

Школьный этап

Практический тур

10-11 классы

Ручная обработка металла

Время выполнения - 60 минут

Оснащение: планшетка для черчения, 2 листа бумаги А 4 для творческого задания в тесте, карандаши, линейка, циркуль, ластик; заготовки стальные Ст. 3 ГОСТ 380-2005 – 80х25, допустимая толщина заготовки ― 1,5 мм; слесарный верстак с оснасткой и инструментами, шлифовальная шкурка мелкой зернистости на тканевой основе.

Инструкция:

•	Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и проверь наличие всех материалов для работы.

•	Проводи самоконтроль деятельности на каждом этапе

Практическая работа «Изготовление декоративного крючка»

Технические условия:

- Материал изготовления – сталь Ст. 3 ГОСТ 380-2005. Допустимая толщина заготовки ― 1,5 мм.

- По указанным данным и изображению разработать чертеж декоративного крючка:

- выполнить чертеж в масштабе 1:1, чертеж должен иметь рамку и основную надпись;

- сконструировать на чертеже элементы «А», «Б», «В» и «Г»;

наибольшие габаритные размеры заготовки: длина 80±1  мм,  ширина 25±0,5 мм.

- Гибку крючка выполнять на оправке диаметром 8 мм.

- Предельные отклонения размеров готового изделия: по длине ± 1 мм, ширине ± 0,5 мм.

- Чистовую (финишную) обработку изделия выполнить шлифовальной шкуркой мелкой зернистости на тканевой основе.

5

Шифр участника

Карта пооперационного контроля по выполнению практической работы

«Изготовление декоративного крючка»

| № п/п | Критерии оценки | Максимальное количество баллов | Баллы по факту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | * Наличие рабочей формы (халат, головной убор). | 1 |  |
| 2. | * Соблюдение правил техники безопасности. | 1 |  |
| 3. | * Соблюдение порядка на рабочем месте. Культура труда. | 1 |  |
| 4. | * Подготовка рабочего места, материала, инструментов. | 1 |  |
| 5. | Разработка чертежа изделия оригинальной формы. Соблюдение ГОСТ на чертежи | 8 |  |
| 5. | Технология изготовления изделия: | 26 |  |
|  | - разметка заготовки в соответствии с чертежом и техническими условиями; | (3) |  |
|  | - технологическая последовательность изготовления изделия в соответствии с разработанным чертежом и техническими условиями; - разметка и сверление заготовки; - гибка крючка (позиция «Г»); - точность изготовления готового изделия в соответствии с разработанным чертежом; - качество и чистота обработки готового изделия | (15) (2) (2) (2) (2) |  |
| 6. | * Уборка рабочего места. | 1 |  |
| 7. | * Время изготовления 90 мин. | 1 |  |
|  | Итого: | 40 баллов |  |

Пункты отмеченные (*) фиксировать в процессе выполнения практического задания участником.